РЕГИОН

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Иванов Иван Иванович

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Город, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |
|  | ens20 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 |  |
|  | int1.100 | 192.168.1.1/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | int1.200 | 192.168.1.33/27 | 255.255.255.224 | - |
|  | int1.999 | 192.168.1.65/29 | 255.255.255.248 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.5.1/30 172.16.1.2-172.16.2.2 | 255.255.255.252 | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 |  |
|  | int1 (to BR-SRV) | 192.168.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.5.2/30 172.16.2.2-172.16.1.2 | 255.255.255.252 | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 192.168.2.2/28 | 255.255.255.240 | 192.168.2.1 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | DHCP 192.168.1.34-192.168.1.44 | DHCP 255.255.255.224 | DHCP 192.168.1.33 |

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Рисунок 1.1 – Настройка vlan на роутере hq-rtr.

Рисунок 1.2 – Привязка интерфейсов к vlan

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Рисунок 1.3 – Настройка ip туннеля на hq-rtr

Рисунок 1.4 – Настройка ip туннеля на br-rtr

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

Рисунок 1.5 – Настройка протокола динамической маршрутизации на hq-rtr

Рисунок 1.6 – Настройка протокола динамической маршрутизации на br-rtr

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Рисунок 1.7 – Настройка протокола динамической конфигурации хостов на hq-rtr

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

Рисунок 2.1 – Настройка параметров nfs-сервера на HQ-SRV в файле /etc/exports

Рисунок 2.2 – Настройка параметров подключения к nfs-серверу на HQ-CLI в файле /etc/fstab

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Скриншоты (Установку браузера отметьте в отчёте.)

Рисунок 2.3 – Установка браузера через консоль

Рисунок 2.4 – Результат установки