#### Сети:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |  | - |
|  | ens20 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |  | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 | - |  |  |
|  | int1.100 | 192.168.2.1/27 | 255.255.255.224 | 100 |  | - |
|  | int1.200 | 192.168.2.33/27 | 255.255.255.224 | 200 |  | - |
|  | int1.999 | 192.168.2.65/29 | 255.255.255.248 | 999 |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.5.1/30 172.16.1.2-172.16.2.2 | 255.255.255.252 | - |  | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 | - |  |  |
|  | int1 (to BR-SRV) | 192.168.3.1/28 | 255.255.255.240 | - |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.5.2/30 172.16.2.2-172.16.1.2 | 255.255.255.252 | - |  | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.2.2/27 | 255.255.255.224 |  |  | 192.168.2.1/27 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 192.168.3.2/28 | 255.255.255.240 | - |  | 192.168.3.1/28 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.2.34/27 | 255.255.255.224 | - |  | 192.168.2.33/27 |

Модуль 1 — Быстрый готовый конфиг с командами без лишнего 🔥

#с таким значком ниже будут комментарии для объяснения где надо менять айпи и какой именно айпи. Впринципе чтоб не лохануться смотри всегда на таблицу и сверяй со своим вариантом

Заточен под реальный стенд на Proxmox в колледже

🐧 ISP

hostnamectl set-hostname ISP;exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options

BOOTPROTO=dhcp

TYPE=eth

vim /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 77.88.8.8   #это днс яндекса, этот ip не меняем на экзамене

vim etc/net/sysctl.conf – поменять 0 на 1

mkdir /etc/net/ifaces/ens19

mkdir /etc/net/ifaces/ens20

vim/etc/net/ifaces/ens19/options

vim /etc/net/ifaces/ens20/options

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address

systemctl restart network

apt-get update

apt-get install tzdata -y

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

apt-get install iptables -y

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE

iptables-save >> /etc/sysconfig /iptables

systemctl enable --now iptables

systemctl restart network

iptables -t nat -L -n -v

reboot

🍃 HQ-RTR

en

conf t

hostname hq-rtr.au-team.irpo

ip domain-name au-team.irpo

int ISP

ip address 172.16.1.2/28       #первый ip на hq-rtr, который ведет на isp

ip nat outside

ex

port te0

servise-instance ISP

encapsulation untagged

connect ip interface ISP

int 100

ip nat inside

ip address 192.168.2.1/27       #айпи vlan 100

int 200

ip address 192.168.2.33/27      #айпи vlan 200

ip nat inside

int 999

ip address 192.168.2.65/29       #айпи vlan 100

ip nat inside

port te1

service-instance 100

encapsulation dot1q 100

rewrite pop 1

connect ip int 100

ex

service-instance 200

encapsulation dot1q 200

rewrite pop 1

connect ip int 200

ex

service-instance 999

encapsulation dot1q 999

rewrite pop 1

connect ip int 999

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1    #ip isp’а, который ведет на hq-rtr (тоесть ens19 интерфейс в табличке сверху)

ntp timezone utc+3

username net_admin

password P@ssw0rd

role admin

ip pool dhcp 1

range 192.168.2.34-192.168.2.62   #тут диапозон адресов для vlan 200, который должен начинаться с адреса hq-cli

##########################################################################

Можно скипунть то что в решетках тут, кроме тех кто ↓

Ниже небольшая обьяснялка этого момента кто запутался и не пон ничего

На ipmeter.ru, когда разбили свой адрес на 3 vlan’a

Берем диапозон адресов от подсети vlan 200 и добавляем к нему однёрку (тоесть адрес hq-cli, если вы считали свою табличку так, как в этом примере показано)

##########################################################################

dhcp-server 1

pool dhcp 64

mask 255.255.255.224	#маска ip адреса vlan 200

gateway 192.168.2.33   #ip адрес vlan 200

dns 192.168.2.2     #ip адерес hq-srv

domain-name au-team.irpo

ip domain-lookup

interface 200

dhcp-server 1

ip nat pool nat 192.168.2.1-192.168.2.30,192.168.2.33-192.168.2.62,192.168.2.65-192.168.2.70      # тут с того же ipmeter.ru берем все диапазоны адресов подсетей и пишем сюда через запятую

ip nat source dynamic inside-to-outside pool nat overload interface ISP

interface tunnel.1

ip add 10.10.10.1/30   #ip адрес тунеля может быть любой, советую использовать такой же как тут, но если другой, то он должен быть вроде как всегда на /30 маске (пример: 192.168.5.1/30)

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre   #ip адреса hq-rtr и br-rtr соответственно (по порядку), которые ведут на isp

ip ospf authentication-key P@$$word

router ospf 1

passive-interface default

no passive-interface tunnel.1

network 10.10.10.0/30 area 0  #адрес подсети туннеля. (для примеров ниже, если сам не можешь высчитать адрес подсети, то также на ipmeter при разбивке адресов написаны адреса подсети)

network 192.168.2.0/27 area 0  #адрес подсети vlan 100

network 192.168.2.32/27 area 0  #адрес подсети vlan 200

network 192.168.2.64/29 area 0   #адрес подсети vlan 999

area 0 authentication

write memory

show ip int brief

🍃 BR-RTR

en

conf t

hostname br-rtr.au-team.irpo

ip domain-name au-team.irpo

int ISP

ip address 172.16.2.2/28  #ip адрес br-rtr, который ведет на isp

ip nat outside

ex

port te0

service-instance ISP

encapsulation untagged

connect ip interface ISP

int 100

ip address 192.168.3.1/28  #ip адрес br-rtr, который ведет на br-srv

ip nat inside

ex

port te1

service-instance 100

encapsulation untagged

rewrite pop 1

connect ip int 100

ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1  #ip isp’а, который ведет на br-rtr (тоесть ens20 интерфейс в табличке сверху)

ip domain-lookup

show ip int brief

ntp timezone utc+3

username net_admin

password P@ssw0rd

role admin

ip nat pool nat 192.168.3.1-192.168.3.14  #диапазон адресов подсети br-srv, который находится на br-rtr ( тут тоже если запутался, то с ipmeter.ru данные бери)

ip nat source dynamic inside-to-outside pool nat overload interface ISP

interface tunnel.1

ip add 10.10.10.2/30   # ip адрес туннеля, но уже другого устройства. Просто добавляем единичку в конце первого адреса туннеля

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre   ##ip адреса br-rtr и hq-rtr соответственно (по порядку), которые ведут на isp

ip ospf authentication-key P@$$word

router ospf 1

passive-interface default

no passive-interface tunnel.1

network 10.10.10.0/30 area 0.0.0.0   #адрес подсети туннеля

network 192.168.3.0/28 area 0.0.0.0    #адрес подсети br-srv на br-rtr

area 0 authentication

write memory

🐧 HQ-CLI

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo;exec bash

systemctl restart network

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

🐧 BR-SRV

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo;exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options

BOOTPROTO=static

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

SYSTEMD_BOOTPROTO=static

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

NM_CONTROLLED=no

SYSTEMD_CONTROLLED=no

vim /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 192.168.2.2   #ip адрес hq-srv

echo 192.168.3.2/28 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address       #ip адрес br-srv

echo default via 192.168.3.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route   #ip адрес br-srv на br-rtr, или же шлюз br-srv

systemctl restart network

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

useradd -s /bin/bash -u 2026 sshuser

echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd

gpasswd -a sshuser wheel

echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers

vim /etc/openssh/sshd_config

Port 2026

MaxAuthTries 2

Banner /etc/openssh/banner

AllowUsers sshuser

echo Authorized access only > /etc/openssh/banner

systemctl restart sshd

vim /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://10.0.21.52:3128/"     #это прокси колледжа, его не меняем

Acquire::https::Proxy "http://10.0.21.52:3128/"

🐧 HQ-SRV

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo;exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options

BOOTPROTO=static

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

SYSTEMD_BOOTPROTO=static

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

NM_CONTROLLED=no

SYSTEMD_CONTROLLED=no

echo 192.168.2.2/27 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address  #ip адрес hq-srv

echo default via 192.168.2.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route   #ip адрес vlan 100 на hq-rtr или же шлюз hq-srv

vim /etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 77.88.8.8  #эт тоже днс яндекса, его не меняем

systemctl restart network

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

useradd -s /bin/bash -u 2026 sshuser

echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd

gpasswd -a sshuser wheel

echo 'sshuser ALL = (root) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers

vim /etc/openssh/sshd_config

Port 2026

MaxAuthTries 2

Banner /etc/openssh/banner

AllowUsers sshuser

echo Authorized access only > /etc/openssh/banner

systemctl restart sshd

apt-get update && apt-get install dnsmasq -y

echo 'OPTIONS=""' > /etc/sysconfig/dnsmasq

systemctl restart network

cat <<'EOT' > /etc/dnsmasq.conf

no-resolv

no-poll

no-hosts

server=77.88.8.7   #эти три строчки,

server=195.208.4.1  #не меняем

server=8.8.8.8    #это тоже адреса днс ресурсов

cache-size=1000

all-servers

no-negcache

host-record=hq-rtr.au-team.irpo,192.168.2.1  #ip адрес vlan 100 на hq-rtr

host-record=hq-srv.au-team.irpo,192.168.2.2  #ip адрес hq-srv

host-record=hq-cli.au-team.irpo,192.168.2.34  #ip адрес hq-cli

host-record=br-rtr.au-team.irpo,192.168.3.1  #ip адрес br-srv на br-rtr

host-record=br-srv.au-team.irpo,192.168.3.2  #ip адрес br-srv

address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1   #ip адрес isp’a, которые смотрит на hq-rtr

address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1   #ip адрес isp’a, которые смотрит на br-rtr

EOT

systemctl enable --now dnsmasq

vim /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://10.0.21.52:3128/"    #прокси колледжа, не меняем адреса

Acquire::https::Proxy "http://10.0.21.52:3128/"